Кат. № 300936	Апрель 2009

Для использования в диагностике in vitro

Наконечники одноразовые PATHFAST

Наконечники разработаны для исключительного применения с анализатором PATHFAST.

Меры предосторожности при обращении

Наконечники PATHFAST являются одноразовыми наконечниками, разработанными специально для применения с иммунохемилюминесцентным анализатором PATHFAST. Наконечники PATHFAST требуют квалифицированного обращения, поскольку в этом анализаторе часть процедуры анализа образца проводится в самом наконечнике. Использование наконечников требует особого внимания персонала к следующим пунктам.

Общие указания

Чтобы избежать загрязнения реагентного картриджа и защититься от инфекции, следует работать в маске и резиновых перчатках.

Меры предосторожности при открытии упаковки:

Перед использованием следует снять упаковочную плёнку с коробки, содержащей 42 наконечника.

Вынимая наконечники из коробки, следует держать их за основание, чтобы не касаться их заостренного рабочего конца.

Убедитесь в том, что наконечники не имеют какой-либо деформации.

Не используйте погнутые, деформированные или выцветшие наконечники.

Не используйте наконечники, упавшие на пол и т.п.

Сразу же после извлечения необходимого количества наконечников плотно закройте крышку коробки.

При хранении коробку с наконечниками следует ставить крышкой кверху.

Меры предосторожности при установке наконечника в анализатор PATHFAST:

Наконечники предназначены только для работы на анализаторе PATHFAST. Не использовать их для иных целей.

В момент вкладывания наконечников в гнезда для наконечников на анализаторе PATHFAST следует держать их только за основание, не позволяя их рабочим концам касаться чего-либо.

Убедитесь в том, что наконечники вставлены в гнезда правильно.

Утилизация после анализа

После анализа вынуть емкости для использованных наконечников вместе с использованными наконечниками и утилизировать их как инфекционные отходы, аналогично процедуре утилизации образцов. Не использовать наконечники повторно.

Условия хранения

Хранить при температуре от +4°до +40°С.

Производитель: «ЛСИ Медиенс Корпорейшн», Япония.

13-4 Uchikanda 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8517, Japan

Tel: +81-3-6722-4170, Fax: +81-3-6722-4171

Поставщик: ЗАО «ДИАКОН»

142290 г.Пущино Московской обл., ул. Грузовая, 1а

Тел. +7 495-980-63-39, факс +7 495-980-66-79

Email: sale@diakonlab.ru; www.diakonlab.ru